UT 4. RECURSOS

ACTIVIDAD

DE

SIMULACIÓN

Diego Fraile Serrano
Alfonso Gómez Blázquez

Martín Corbacho Loarte

Diego Villalba Asperilla 
Irene López-Rey Sánchez-Cano

ACTIVIDAD SIMULACIÓN CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

Asignatura: Tecnología Industrial.

Curso: 2º Bachillerato.

Temporización de la actividad: Una clase de tecnología (1 h.)

Lugar para desarrollo de la actividad: Aula de ordenadores.

El objetivo de esta actividad es conocer las principales curvas características del transistor NPN así como conocer una de sus aplicaciones más comunes como es el amplificador.

Realizaremos la actividad a través del programa de simulación de circuitos Pspice de Orcad.

1. Introducción:

Un transistor bipolar es un dispositivo de estado sólido con dos uniones PN. Físicamente, no parece ser nada más que una combinación de dos diodos enfrentados. Sin embargo cuando se estrecha la zona P central y se polariza, se observan propiedades realmente revolucionarias: se transforma en una fuente de corriente controlada por tensión con una ganancia de corriente β situada en un rango comprendido entre 10 y 1000.

Los terminales de este tipo de dispositivos se denominan Emisor, Base y colector. Hay dos tipos de transistores bipolares NPN y PNP, en ambos el control se realiza mediante la corriente de base. Sus respectivos símbolos son:

2. Enunciado de la práctica.

La práctica tiene como objetivo obtenerla curvas características de salida, corriente de colector (Ic) en función de la tensión colector emisor (Vce) teniendo como parámetro la corriente de base (Ib).

En la segunda parte de la práctica obtendremos la curva característica que nos relaciona la corriente de colector  en función de la tensión base emisor, para terminar valorando la dependencia de la β con la temperatura.

El circuito a simular es el siguiente:

3. Solución:

# Primera Parte

El transistor utilizado es el 2N2222, es un PNP, por tanto debe tener en polarización directa una corriente de base entrante.

Dibujamos el circuito de la figura y le pedimos un barrido en continua. El análisis DC Sweep tiene una opción de barrido que define barridos paramétricos. En nuestro caso debemos seleccionar el barrido primario (Primary Sweep)  para la fuente de tensión V1 (barrido de V1, 0 a 50V con incrementos de 0.01 V), conectando con Nested Sweep aparece otra pantalla donde le pedimos el barrido secundario (Secondary Sweep) para la fuente de tensión I1 (barrido de I1, 0 a 0.3 con incrementos de 0.05). Tenemos que enlazar los dos barridos seleccionados Enable  Nested.

Los resultados obtenidos pueden verse a continuación:

Aparecen tres zonas perfectamente diferenciadas; zona de corte, de saturación y activa o de fuente de corriente.

Otra característica interesante es la que nos relaciona la corriente de base con la tensión de base emisor Ib = f(Ube), debe ser la correspondiente a una unión PN, es decir similar a la de un diodo.

Para la obtención de esta curva característica debemos utilizar un barrido de la fuente primaria de 0 a 10V con incremento de 0.01 V (el barrido secundario debe estar desactivado). Tenemos que cambiar la variable del eje X para lo cual seguiremos los siguientes pasos en el programa:

PROBE – Plot - Xaxis Settings - Axis Variable - Vbe(Vb(Q1))

Obtendremos la gráfica siguiente, en la cual representamos la corriente de colector en función de la tensión base emisor, como se puede apreciar es una característica directa de una unión P-N.

# Segunda parte

Un parámetro importante en el transistor bipolar es la β, es decir la ganancia obtenida a partir de la relación: Ic / Ib, este parámetro es muy sensible a la temperatura, por lo que es adecuado obtener una curva que nos relacione dicho parámetro con  la temperatura.

Debemos hacer un barrido de temperatura, barrido de primario de -60 ºC a 60 ºC con incrementos de 1ºC, el barrido del secundario esta vez desactivado, la fuente de tensión V1 la ponemos a un valor fijo de 10 V y la corriente I1 a 0.01ª, en el eje Y representamos IC/IB. Como se aprecia en la gráfica la ganancia aumenta con la temperatura, de una forma lineal.